# Projekt Sieci Komputerowej: Infrastruktura dla 40 hostów z systemem pamięci masowej (High-Speed)

Przedmiot: Projektowanie sieci komputerowych

Klasa: 1 Technikum Informatyczne

Temat: Projektowanie logicznej sieci o wysokiej wydajności (10Gb/s) z uwzględnieniem pamięci masowej oraz segmentacji bezprzewodowej.

## 1. Założenia projektowe

- Liczba hostów: 40 (14 przewodowych + 26 bezprzewodowych).

- Okablowanie: Skrętka kategorii 6a (wymagana dla standardu 10GBASE-T).

- Storage (NAS): 3 dyski sieciowe (macierz RAID), łącznie 64TB. Przepustowość 10 Gb/s.

- Sieć Wi-Fi: Minimum 500 Mb/s (zalecany standard Wi-Fi 6 / 802.11ax).

## 2. Schemat logiczny sieci (Wytyczne do wykonania w draw.io)

Uczniowie powinni przygotować diagram w narzędziu draw.io (diagrams.net), uwzględniając następujące warstwy:

- Warstwa dostępu (Access Layer): Switch 48-portowy z przynajmniej 2x portami SFP+ (10Gb/s).

- Warstwa serwerowa: Podłączenie macierzy NAS/Serwera bezpośrednio do portów 10Gb/s switcha.

- Warstwa bezprzewodowa: Punkty dostępowe (AP) Wi-Fi 6 podłączone do switcha (porty PoE).

- Warstwa kliencka: Komputery stacjonarne podłączone do switcha za pomocą kabla Cat 6a.

### Wskazówki dla ucznia:

W programie draw.io użyj biblioteki ikon "Network". Zastosuj kolory do oznaczenia typów połączeń:

- Czerwona linia: połączenia 10 Gb/s (SFP+/Cat 6a).

- Niebieska linia: połączenia 1 Gb/s (standardowe stacje robocze).

- Linia przerywana: zasięg Wi-Fi (VLAN dedykowany dla telefonów).

## 3. Przykładowa wycena (Wartości orientacyjne)

| Element | Specyfikacja | Szacunkowy koszt (netto) |
| --- | --- | --- |
| Switch 10G | Managed Switch 24/48p + 4x 10G SFP+ | 4 500 PLN |
| NAS (Storage) | 4-bay NAS, 4x 16TB HDD, 10GbE card | 12 000 PLN |
| Punkty dostępowe | 2x Wi-Fi 6 AP (High Density) | 2 000 PLN |
| Okablowanie | Skrętka Cat 6a (rolka 305m + patchcordy) | 1 500 PLN |
| SUMA | - | 20 000 PLN |

## 4. Dlaczego draw.io?

Narzędzie draw.io (diagrams.net) zostało wybrane ze względu na:

- Darmową licencję: Pełna funkcjonalność bez kosztów dla szkoły.

- Wbudowane szablony: Obszerna biblioteka ikon sieciowych (Cisco, ogólne, serwery).

- Integrację: Możliwość zapisu plików bezpośrednio na Google Drive.

- Współpracę: Możliwość edycji diagramu przez kilku uczniów jednocześnie (tryb online).