Zadanie 2: Okablowanie strukturalne oraz usługi sieciowe (DHCP i DNS) na Linuxie

Przedmiot: Administracja systemami sieciowymi / Urządzenia techniki komputerowej Klasa: 3 Technikum Informatyczne Temat: Wykonanie okablowania RJ45 zgodnie ze standardem oraz automatyzacja sieci (DHCP/DNS) na systemie Linux.

1. Cel ćwiczenia

Celem zadania jest nabycie umiejętności przygotowania fizycznego medium transmisyjnego (zaciskanie RJ45) oraz konfiguracja kluczowych usług sieciowych: DHCP (przydzielanie adresacji) oraz DNS (rozpoznawanie nazw) na routerze Linux z Zadania 1.

2. Sprzęt i narzędzia

- Zaciskarka do wtyków RJ45.

- Wtyki RJ45 (8P8C) oraz kabel typu skrętka (UTP cat 5e lub 6).

- Tester okablowania (do weryfikacji ciągłości żył).

- Router Linux z poprzedniego zadania.

3. Instrukcja wykonania

Krok 1: Fizyczna warstwa - Zaciskanie kabla

- Przygotuj odcinek skrętki o długości ok. 1-2 metrów.

- Zaciśnij wtyki RJ45 na obu końcach kabla, zachowując standard T568B (kolejność żył: biało-pomarańczowy, pomarańczowy, biało-zielony, niebieski, biało-niebieski, zielony, biało-brązowy, brązowy).

- Kluczowe: Sprawdź poprawność wykonanego kabla za pomocą testera okablowania. Jeśli tester nie wykazuje poprawnej sekwencji, napraw kabel.

Krok 2: Usługa DHCP (isc-dhcp-server)

- Zainstaluj serwer: sudo apt install isc-dhcp-server.

- Edytuj plik /etc/dhcp/dhcpd.conf. Skonfiguruj pulę adresów (np. 192.168.10.100 - 192.168.10.200) dla swojego VLANu.

- W konfiguracji określ: default-lease-time, max-lease-time, oraz opcje: routers (IP routera), domain-name-servers (IP tego samego serwera).

- Zrestartuj usługę i sprawdź status: sudo systemctl restart isc-dhcp-server.

Krok 3: Usługa DNS (bind9)

- Zainstaluj serwer: sudo apt install bind9.

- Skonfiguruj strefę lokalną w pliku /etc/bind/named.conf.local dla swojej domeny (np. laboratorium.local).

- Utwórz plik strefy (z rekordami A, np. dla routera i hosta).

- Skonfiguruj forwarders (np. na serwery DNS Google 8.8.8.8), aby umożliwić rozwiązywanie nazw domen internetowych.

Krok 4: Weryfikacja

- Podłącz hosta za pomocą kabla wykonanego w kroku 1 do switcha.

- Sprawdź, czy host otrzymał adres IP automatycznie (DHCP).

- Sprawdź, czy możesz rozwiązać nazwę hosta (DNS), używając komendy nslookup.

4. Sprawozdanie

Sprawozdanie musi zawierać:

- Weryfikacja fizyczna: Zdjęcie testera okablowania wskazującego poprawne przejście wszystkich 8 żył.

- Konfiguracja DHCP: Zrzut ekranu pliku dhcpd.conf oraz wynik komendy ipconfig (lub ip a) na kliencie potwierdzający otrzymanie poprawnego IP.

- Konfiguracja DNS: Zrzut ekranu z wykonania komendy nslookup <nazwa_hosta> oraz zrzut pliku strefy DNS.

- Wnioski: Dlaczego wtyk RJ45 musi być zaciśnięty tak precyzyjnie? Co się stanie, jeśli para pomarańczowa lub zielona zostanie zamieniona miejscami (błąd w standardzie)?