Egzamin Mistrzowski: Architekt Systemów Informatycznych

Część I: Zadania Praktyczne (Moduły 1-6)

- MODUŁ 1: Infrastruktura Fizyczna i Routing (L1-L3)

- Okablowanie: Wykonaj patchcord kategorii 6a w standardzie T568B. Zweryfikuj ciągłość żył testerem (brak błędów typu split pair).

- Cisco: Skonfiguruj VLAN 10 (Zarządzanie) oraz VLAN 20 (Serwery) na przełączniku Cisco. Ustaw porty dostępowe oraz port trunkingowy.

- Routing: Skonfiguruj router TP-Link jako bramę główną. Ustaw Router-on-a-stick na łączu z Cisco, aby umożliwić routing między VLANami.

- MODUŁ 2: Usługi Domenowe (Windows Server)

- AD DS & DNS: Promuj serwer do roli kontrolera domeny mistrz.local. Skonfiguruj strefę wyszukiwania do przodu i wstecznego.

- DHCP: Skonfiguruj zakres dla VLAN 20. Zastosuj Rezerwację (Reservation) dla komputera klienckiego na podstawie adresu MAC.

- Integracja: Dołącz Windows 11 do domeny i sprawdź, czy zaciąga poprawne rekordy DNS.

- MODUŁ 3: Infrastruktura Linux (LAMP & Bazy Danych)

- LAMP: Zainstaluj Apache2, MariaDB, PHP na maszynie wirtualnej w VLAN 10.

- Baza Danych: W MariaDB stwórz bazę egzamin_db oraz użytkownika admin_db z hasłem.

- Speedtest: Wdróż własny serwer LibreSpeed w /var/www/html/speedtest. Skonfiguruj uprawnienia, aby strona była dostępna w sieci wewnętrznej.

- MODUŁ 4: Bezpieczeństwo (Hardening & Audyt)

- GPO (SRP): Skonfiguruj zasady SRP, które blokują uruchamianie regedit.exe oraz powershell.exe dla zwykłych użytkowników domeny.

- Audyt: Włącz inspekcję sukcesów i niepowodzeń logowania. Wykaż w Podglądzie Zdarzeń, że system rejestruje błędne logowania (Event ID 4625).

- RDP: Zezwól na dostęp zdalny tylko dla grupy "Administratorzy domeny" poprzez GPO.

- MODUŁ 5: Integracja i Diagnostyka

- Cross-Service DNS: Skonfiguruj serwer DNS Windows tak, aby rekord typu A web.mistrz.local wskazywał na IP serwera Linux.

- Iperf3: Wykonaj testy wydajności między serwerem Linux a stacją Windows 11. Wykaż różnicę w przepustowości między 1 Gb/s a 100 Mb/s (jeśli switch na to pozwala).

- MODUŁ 6: Dokumentacja i Obrona (Finalna)

- Stwórz schemat logiczny sieci (z uwzględnieniem VLANów i adresacji).

- Przygotuj raport techniczny: co nie zadziałało od razu i jak to naprawiłeś (tzw. troubleshooting log).

Część II: Test Wiedzy (20 Pytań)

- Jaką funkcję pełni standard T568B w okablowaniu strukturalnym?

- Wyjaśnij różnicę między portem Access a Trunk na przełączniku Cisco.

- Co to jest SVI (Switch Virtual Interface)?

- Dlaczego w standardzie 802.1Q wymagane jest tagowanie ramek?

- Jaki rekord w DNS odpowiada za wskazanie usług (np. kontrolera domeny)?

- Wyjaśnij działanie DHCP Reservation – na podstawie jakiego unikalnego identyfikatora działa?

- Wymień 3 główne składniki stosu LAMP.

- Do czego służy komenda ip_forward=1 w jądrze Linuxa?

- Co oznacza skrót GPO i na jakim poziomie hierarchii AD DS można je stosować (LSDOU)?

- Czym różni się uwierzytelnianie typu "Mixed Mode" w MS SQL od "Windows Authentication"?

- Jakie zdarzenie (Event ID) w Podglądzie Zdarzeń świadczy o nieudanej próbie logowania w systemie Windows?

- Jakie są główne zalety stosowania SRP (Software Restriction Policies)?

- Dlaczego w sieciach Wi-Fi o dużej liczbie klientów przepustowość drastycznie spada? (Pojęcie Airtime Fairness).

- Co to jest Native VLAN i dlaczego musi być zgodny na obu końcach łącza trunkowego?

- Jaka komenda w systemie Linux służy do sprawdzenia stanu portów (nasłuchiwanie)?

- Wyjaśnij różnicę między protokołem TCP a UDP w kontekście usług DNS.

- Czym różni się nslookup od dig?

- Jakie są skutki nieprawidłowego zaciśnięcia wtyku RJ45 (np. zamiana żył TX/RX)?

- Co to jest Split Horizon w kontekście routingu (opcjonalnie dla ambitnych)?

- Jakie zagrożenie niesie ze sobą udostępnienie portu RDP bezpośrednio do Internetu (bez VPN)?

Kryteria Ocen:

- Celujący (6): 100% zadań wykonanych, test wiedzy: 18-20 pkt. Rozwiązane wszystkie problemy podczas troubleshootingu.

- Bardzo dobry (5): 90% zadań wykonanych, test wiedzy: 15-17 pkt.

- Dobry (4): 75% zadań, test wiedzy: 12-14 pkt.

- Dostateczny (3): Podstawowe usługi działają, test wiedzy: 10-11 pkt.

- Poniżej 10 pkt w teście lub brak min. 2 modułów: Egzamin niezaliczony.