Zadanie 1: Konfiguracja fizycznego routera (Linux) i switcha

Przedmiot: Administracja systemami sieciowymi / Sieci komputerowe Klasa: 3 Technikum Informatyczne Temat: Budowa bramy sieciowej na bazie systemu Linux (Debian/Ubuntu) oraz konfiguracja VLAN na switchu zarządzalnym.

1. Cel ćwiczenia

Celem zadania jest zbudowanie infrastruktury sieciowej w oparciu o fizyczny sprzęt. Uczeń musi poprawnie okablować sieć, skonfigurować interfejsy sieciowe w systemie Linux (router), włączyć routing (NAT) oraz skonfigurować fizyczny switch (VLAN 10).

2. Sprzęt

- Router: Komputer typu "thin client" lub dowolny PC z dwoma interfejsami sieciowymi (WAN/LAN) i dyskiem SSD.

- Switch: Switch zarządzalny (np. Cisco Catalyst, TP-Link JetStream, HP ProCurve).

- Host: Komputer stacjonarny lub laptop.

- Okablowanie: Patchcordy kategorii 6.

3. Instrukcja wykonania

Krok 1: Okablowanie fizyczne

- Podłącz interfejs WAN routera do sieci szkolnej (z dostępem do Internetu).

- Podłącz interfejs LAN routera do portu 1 (lub wybranego) na switchu.

- Podłącz stację roboczą (Host) do portu 2 na switchu.

Krok 2: Konfiguracja switcha (VLAN)

- Zaloguj się do switcha (przez konsolę lub Web GUI).

- Utwórz VLAN 10 (nazwij go np. BIURO).

- Skonfiguruj port 1 (połączenie z routerem) jako Tagged (lub Trunk) dla VLAN 10.

- Skonfiguruj port 2 (połączenie z hostem) jako Untagged (Access) w VLAN 10.

Krok 3: Konfiguracja routera Linux (Debian/Ubuntu)

- Konfiguracja IP: Ustaw statyczny adres IP na interfejsie LAN (np. 192.168.10.1/24) oraz DHCP client na interfejsie WAN.

- Forwarding: Włącz przekazywanie pakietów w jądrze systemu:

  - sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 (dla testu, potem na stałe w /etc/sysctl.conf).

- NAT (Masquerade): Skonfiguruj iptables lub nftables, aby ruch z sieci wewnętrznej był maskowany:

  - iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE (zakładając, że eth0 to WAN).

Krok 4: Konfiguracja hosta

- Ustaw na hoście adres IP z puli 192.168.10.0/24 (lub użyj serwera DHCP na routerze, jeśli masz czas).

- Ustaw bramę domyślną na adres IP routera (192.168.10.1).

4. Sprawozdanie

Sprawozdanie musi zawierać:

- Schemat fizyczny połączeń: Narysuj, jak kable wpięte są w urządzenia.

- Konfiguracja: Zrzut ekranu lub tekstowy zapis konfiguracji /etc/network/interfaces lub netplan oraz komend iptables (lub nftables).

- Weryfikacja: Wynik komendy ping 8.8.8.8 z hosta (potwierdzenie Internetu).

- Wnioski: Wyjaśnij, dlaczego włączyliśmy ip_forward=1. Co by się stało, gdyby ta opcja była wyłączona?