- Egzamin Praktyczny: Hybrydowa Infrastruktura Sieciowa (4h)

Przedmiot: Administracja systemami sieciowymi / Urządzenia techniki komputerowej Klasa: 3 Technikum Informatyczne Cel: Wdrożenie fizycznej infrastruktury sieciowej (TP-Link) połączonej z wirtualnym serwerem usługowym.

Scenariusz

Firma potrzebuje bezpiecznego segmentu sieciowego (VLAN) dla serwera WWW, który ma być monitorowany pod kątem przepustowości. Do dyspozycji masz fizyczny router TP-Link, switch TP-Link oraz serwer Linux (VM).

ETAP 1: Konfiguracja Fizyczna (60 min)

- Router TP-Link: Podłącz fizycznie do sieci szkolnej (WAN). Skonfiguruj NAT, aby udostępniał Internet na portach LAN.

- Switch TP-Link:

  - Utwórz VLAN 10 (Serwerownia) oraz VLAN 20 (Zarządzanie).

  - Port łączący router ze switchem ustaw jako Trunk (Tagged) dla obu VLANów.

  - Port, do którego podłączony jest host z maszyną wirtualną, ustaw jako Access (Untagged) dla VLAN 10.

- Weryfikacja: Sprawdź ping między routerem a switchem (jeśli switch ma IP zarządzalne).

ETAP 2: Środowisko Linux (VM) i LAMP (90 min)

- Sieć: Skonfiguruj kartę sieciową wirtualnej maszyny w trybie Bridge (lub jako wirtualny port przypisany do fizycznego portu switcha, na którym działa VLAN 10).

- LAMP: Zainstaluj i skonfiguruj stos:

  - Apache2: Ustaw stronę powitalną.

  - MariaDB: Stwórz bazę danych projekt_db i użytkownika z pełnymi uprawnieniami.

  - PHP: Upewnij się, że serwer interpretuje pliki .php.

ETAP 3: Implementacja Serwera Speedtest (60 min)

- Instalacja: Wdroż rozwiązanie LibreSpeed (lub inne self-hosted speedtest).

  - Wymaga to zainstalowania środowiska (np. w oparciu o PHP/JS) w katalogu /var/www/html/speedtest.

- Konfiguracja: Skonfiguruj plik speedtest.js tak, aby wskazywał na Twój serwer Apache.

- Weryfikacja: Uruchom test w przeglądarce innego komputera w tej samej sieci i sprawdź przepustowość.

ETAP 4: Dokumentacja i Podsumowanie (30 min)

Przygotuj raport zawierający:

- Schemat logiczny: Jak VLANy przechodzą przez router i switch.

- Dowody działania:

  - Zrzut ekranu z interfejsu TP-Link (konfiguracja VLAN/Port).

  - Zrzut ekranu strony testowej Speedtest działającej na Twoim serwerze.

  - Logi z bazy danych potwierdzające połączenie z Apache (np. prosty skrypt PHP łączący się do MariaDB).

- Wnioski: Jakie są ograniczenia wydajnościowe serwera Speedtest w wirtualizacji (wpływ wirtualnego switcha na wynik)?

Struktura logiczna do odwzorowania:

[ INTERNET ]

|

[ TP-LINK ROUTER ] (Fizyczny)

|

[ TP-LINK SWITCH ] (Fizyczny - VLAN 10 & 20)

|

[ PC HOST (VirtualBox/VMware) ]

|

[ LINUX VM ] (Apache + MySQL + Speedtest)

Kryteria oceny:

- Celujący (6): Całość działa, Speedtest poprawnie mierzy prędkość, VLANy są poprawnie odizolowane, dokumentacja zawiera analizę wydajności portu.

- Bardzo dobry (5): Wszystkie usługi działają, VLANy skonfigurowane, brak zaawansowanej analizy przepustowości.

- Dobry (4): Działa Internet, LAMP i VLANy, ale Speedtest nie raportuje poprawnie wydajności.

- Dostateczny (3): Działa Internet i podstawowy dostęp do serwera (Apache), brak pełnej konfiguracji VLANów.

Wskazówki dla ucznia:

- Pamiętaj o VLAN Tagging: Jeśli karta sieciowa hosta nie obsługuje tagowania VLAN, musisz skonfigurować switch tak, aby "odpakowywał" pakiety dla portu, do którego podłączony jest PC (tryb Access/Untagged).

- Uprawnienia: Pamiętaj, że Apache musi mieć prawa do odczytu w folderze ze Speedtestem.