- Egzamin Praktyczny: Hybrydowa Infrastruktura Korporacyjna (5h)

Przedmiot: Administracja systemami sieciowymi Czas pracy: 300 minut Cel: Zaprojektowanie i wdrożenie kompletnego środowiska IT (fizycznego i wirtualnego) od podstaw.

Scenariusz

Jesteś administratorem IT w nowej placówce. Twoim zadaniem jest zbudowanie od zera infrastruktury sieciowej i serwerowej. Firma wymaga wydajnej sieci z podziałem na VLANy, lokalnego serwera z aplikacjami webowymi oraz środowiska domenowego.

MODUŁ 1: Infrastruktura Fizyczna i Sieciowa (Czas: 60 min)

- Warstwa fizyczna: Wykonaj patchcord kategorii 6a (standard T568B). Zweryfikuj poprawność testerem.

- Router (TP-Link): Skonfiguruj port WAN (sieć szkolna) oraz porty LAN. Uruchom NAT dla sieci wewnętrznej.

- Switch (TP-Link):

  - Utwórz VLAN 10 (Serwery/Linux) oraz VLAN 20 (Zarządzanie/Windows).

  - Skonfiguruj porty dostępowe (Access) dla hostów oraz port typu Trunk (Tagged) dla połączenia z routerem.

- Weryfikacja: Hosty z obu VLANów muszą mieć dostęp do Internetu.

MODUŁ 2: Serwer Linux (VM) - Środowisko Webowe (Czas: 90 min)

- Sieć: Skonfiguruj kartę sieciową VM, aby działała w odpowiednim VLANie (10).

- LAMP: Zainstaluj Apache2, MariaDB, PHP.

  - Utwórz bazę danych firmowa_db i przykładowego użytkownika.

- Speedtest: Wdróż usługę LibreSpeed (lub odpowiednik) w katalogu /var/www/html/speedtest.

- Weryfikacja: Strona http://<IP_LINUX>/speedtest musi poprawnie mierzyć prędkość łącza wewnątrz sieci.

MODUŁ 3: Serwer Windows (VM) - Domena i Usługi (Czas: 120 min)

- Active Directory: Zainstaluj rolę AD DS i DNS. Utwórz domenę firma.local.

- IIS: Zainstaluj rolę serwera sieciowego IIS. Stwórz prostą stronę główną.

- Rekordy DNS:

  - Dodaj rekord typu A o nazwie portal.firma.local wskazujący na adres IP serwera Windows.

  - Dodaj rekord typu CNAME (lub A) dla serwera Linux, aby był dostępny w sieci wewnętrznej pod nazwą serwer.firma.local.

- Integration: Dołącz stację roboczą (Windows 11) do domeny firma.local.

MODUŁ 4: Dokumentacja Techniczna (Czas: 30 min)

Przygotuj dokumentację w formacie PDF/Doc zawierającą:

- Schemat: .

- Tabela adresacji: IP dla routera, switcha, serwerów i bramy domyślnej.

- Dowody (Screeny):

  - Zrzut z testera kabli (okablowanie).

  - Widok konsoli TP-Link z aktywnymi VLANami.

  - Speedtest działający na Linuxie.

  - Wynik nslookup portal.firma.local wykonany na stacji klienckiej.

  - Strona główna IIS otwarta w przeglądarce klienta.

Architektura logiczna

[ INTERNET ]

|

[ TP-LINK ROUTER ] (Fizyczny - NAT)

|

[ TP-LINK SWITCH ] (VLAN 10 - Serwery | VLAN 20 - Zarządzanie)

|

+----[ LINUX VM ] (VLAN 10: Apache, MySQL, PHP, Speedtest)

|

+----[ WINDOWS SRV ] (VLAN 20: AD, DNS, IIS)

|

+----[ PC KLIENT ] (Windows 11 w domenie firma.local)

Kryteria Oceny (Egzaminator)

- Celujący (6): Całość spójna, DNS poprawnie rozwiązuje nazwy zarówno dla usług Windows (IIS), jak i Linux (Speedtest), dokumentacja kompletna, brak błędów w konfiguracji VLANów.

- Bardzo dobry (5): Wszystkie usługi działają, ale DNS dla Linuxa wymagał ręcznego dopisania w plikach hostów zamiast konfiguracji w serwerze DNS.

- Dobry (4): Wszystkie usługi działają, ale brak poprawnej konfiguracji VLANów (sieć płaska).

- Dostateczny (3): Działa Internet, działa domena, ale brak konfiguracji serwera WWW/Speedtest.

Wskazówka dla ucznia (Egzaminatora):

- Zarządzanie czasem: Jeśli utkniesz przy instalacji bazy danych, przejdź do DNS. Lepiej mieć wszystko uruchomione z drobnymi niedociągnięciami, niż idealnie skonfigurowany jeden element, przy jednoczesnym braku połowy systemu.

- Kolejność: Najpierw skonfiguruj fizykę i router, potem wirtualne maszyny – bez stabilnej sieci podstawowej, instalacja usług (np. pobieranie pakietów przez apt) będzie niemożliwa.