Zadanie Laboratoryjne: Analiza wydajności standardów Wi-Fi (Most Radiowy)

Przedmiot: Sieci Bezprzewodowe / Administracja systemami sieciowymi

Klasa: 3 Technikum Informatyczne

Czas pracy: 180 minut

Cel: Zbudowanie mostu bezprzewodowego (Point-to-Point) i analiza przepustowości dla różnych standardów Wi-Fi przy użyciu narzędzia iPerf3.

1. Konfiguracja sprzętowa

W parach konfigurujecie dwa routery TP-Link:

- Urządzenie A (AP): Tryb "Access Point".

- Urządzenie B (Client/Bridge): Tryb "Client" lub "WDS Bridge" (połączony radiowo z AP).

- Podłączcie laptopy do portów LAN każdego z routerów za pomocą kabli (aby wyeliminować wpływ Wi-Fi laptopa na wynik testu – mierzymy tylko łącze między routerami).

2. Przygotowanie oprogramowania (iPerf3)

Na obu laptopach zainstalujcie iperf3.

- Linux: sudo apt install iperf3

- Windows: Pobierz plik wykonywalny ze strony iperf.fr.

Instrukcja obsługi:

- Laptop A (Serwer): iperf3 -s

- Laptop B (Klient): iperf3 -c <adres_IP_serwera>

3. Instrukcja wykonania (Badanie standardów)

Dla każdego dostępnego standardu (a/b/g/n/ac/ax) w ustawieniach routera TP-Link (Wireless Settings -> Mode) wykonajcie następujące czynności:

- Zmiana standardu: Wymuście dany standard w konfiguracji AP (o ile sprzęt pozwala – jeśli router nie obsługuje "a" lub "b", opiszcie to w sprawozdaniu).

- Pomiary: Wykonajcie 3 pomiary iPerf3 dla każdego standardu i obliczcie średnią.

- Zapis danych: Wpiszcie wyniki do poniższej tabeli:

| Standard | Częstotliwość (2.4/5GHz) | Szerokość kanału | Średnia prędkość (Mbps) | Opóźnienie (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 802.11a |  |  |  |  |
| 802.11b |  |  |  |  |
| 802.11g |  |  |  |  |
| 802.11n |  |  |  |  |
| 802.11ac |  |  |  |  |
| 802.11ax |  |  |  |  |

4. Wymagania Sprawozdania (Egzaminacyjne)

Sprawozdanie musi zawierać:

- Schemat połączeń: Rysunek mostu radiowego wraz z adresacją IP obu laptopów.

- Tabela wyników: Uzupełniona tabela z punktu 3.

- Analiza: Dlaczego prędkości w testach rzeczywistych (iPerf3) są znacząco niższe od prędkości deklarowanych przez producenta na pudełku (tzw. prędkości teoretycznych)? Wymień co najmniej 3 czynniki (np. narzut protokołów, interferencje, modulacja).

- Wnioski: Który standard okazał się najbardziej stabilny przy użyciu najszerszego kanału, a który miał najmniejszy zasięg (jeśli mieliście możliwość oddalenia urządzeń)?

Wskazówki dla ucznia (Jak nie "oblać" tego zadania):

- Zapętlenie: Pamiętajcie, że przy konfiguracji mostu (Bridge), adresy IP muszą być w tej samej podsieci, a routery muszą mieć wyłączone serwery DHCP na jednym z urządzeń (aby nie dochodziło do konfliktów).

- Ograniczenia sprzętowe: TP-Linki w trybie "Client" często działają tylko na 2.4 GHz. Jeśli macie problem ze zmianą na 5 GHz (standardy ac/ax), sprawdźcie czy router obsługuje pasmo 5 GHz.

- Firewall: Pamiętajcie o wyłączeniu zapory systemowej (Windows Defender Firewall) na czas testów iPerf3, w przeciwnym razie porty mogą być blokowane i test nie wystartuje.