Zadanie 4: Analiza wydajności i ograniczeń ("ułomności") sieci bezprzewodowej

Przedmiot: Administracja systemami sieciowymi / Sieci bezprzewodowe Klasa: 3 Technikum Informatyczne Czas pracy: 180 minut Cel: Empiryczne wykazanie wpływu odległości, przeszkód terenowych oraz jednoczesnego obciążenia wieloma klientami na przepustowość łącza Wi-Fi.

1. Sprzęt i narzędzia

- Router z obsługą Wi-Fi (AP).

- 3 Laptopy (klientów) z zainstalowanym iPerf3.

- Jeden komputer stacjonarny podłączony kablem (jako serwer iPerf3 – punkt odniesienia).

- Aplikacja do analizy sygnału (np. WiFi Analyzer na Androida lub inSSIDer na Windows).

2. Instrukcja wykonania

Krok 1: Przygotowanie środowiska (Benchmark)

- Podłącz komputer stacjonarny kablem do routera (to będzie Wasz serwer iPerf3).

- Na pozostałych 3 laptopach zainstaluj iPerf3.

- Uruchom serwer komendą: iperf3 -s.

- Wykonaj test "kabel-kabel", aby poznać maksymalną przepustowość łącza (to będzie Wasz punkt odniesienia).

Krok 2: Test 1 – Wpływ odległości i przeszkód (Tłumienie sygnału)

Wykonaj test przepustowości iperf3 -c <IP_Serwera> w trzech lokalizacjach dla jednego laptopa:

- Lokalizacja A: 1 metr od AP (widoczność optyczna).

- Lokalizacja B: Za jedną grubą ścianą (tłumienie sygnału).

- Lokalizacja C: Najdalszy możliwy punkt w sali/korytarzu (duża odległość + wiele przeszkód).

Zapisuj nie tylko przepustowość (Mbps), ale również RSSI (siłę sygnału w dBm) z aplikacji WiFi Analyzer.

Krok 3: Test 2 – Medium współdzielone (Obciążenie wieloma klientami)

To jest kluczowa część zadania, wykazująca "ułomność" Wi-Fi (Half-Duplex):

- Ustaw wszystkie 3 laptopy w tej samej odległości od AP (np. 3 metry).

- Scenariusz A: Uruchom iPerf3 tylko na jednym laptopie. Zapisz wynik.

- Scenariusz B: Uruchom iPerf3 jednocześnie na 3 laptopach (do tego samego serwera). Zapisz wyniki dla każdego z nich.

3. Sprawozdanie

Sprawozdanie musi zawierać:

- Tabela pomiarowa 1 (Tłumienie): Kolumny: Lokalizacja, RSSI (dBm), Przepustowość (Mbps).

- Tabela pomiarowa 2 (Współdzielenie): Porównanie sumy przepustowości 3 laptopów z wynikiem pojedynczego laptopa.

- Wykresy: Wykres liniowy spadku prędkości w zależności od odległości/przeszkód.

- Analiza teoretyczna (Pytania krytyczne):

  - Dlaczego suma przepustowości 3 laptopów w Scenariuszu B nie jest równa przepustowości pojedynczego laptopa? (Wyjaśnij pojęcie Airtime Fairness i Half-Duplex).

  - Co to jest "Retry Rate"? (Sprawdź w ustawieniach routera lub używając Wiresharka, czy w lokalizacji C wzrasta ilość retransmisji pakietów).

  - Wnioski: Dlaczego przy dużej liczbie klientów w Wi-Fi połączenie zaczyna "rwać" i drastycznie zwalniać, nawet jeśli sygnał jest silny?

Wskazówka dla uczniów (Egzaminatora):

- Błąd początkujących: Często zapominają, że w teście 3 laptopów każdy musi mieć osobną instancję iPerf3, a serwer iPerf3 musi obsługiwać wiele połączeń (w iPerf3 serwer radzi sobie z tym automatycznie, ale warto o tym wspomnieć).

- Interpretacja wyników: Pamiętajcie, że Wi-Fi to medium Half-Duplex – w danej chwili albo nadaje AP, albo jeden z klientów. Kiedy klientów jest więcej, "czas antenowy" (Airtime) jest dzielony między nich, co drastycznie obniża prędkość każdego z osobna.