Egzamin Mistrzowski: Architekt Infrastruktury Hybrydowej

Czas pracy: 300 minut Cel: Zaprojektowanie i wdrożenie kompletnego środowiska IT, które łączy warstwę fizyczną, wirtualną oraz heterogeniczne systemy operacyjne (Linux/Windows) w jedną, spójną domenę.

Scenariusz

Twoja firma otwiera nowy oddział. Twoim zadaniem jest zbudowanie od zera infrastruktury, która musi być odporna na awarie i zarządzalna. Wszystko musi ze sobą współpracować: fizyczne switche, wirtualne serwery i końcowe stacje robocze.

MODUŁ 1: Infrastruktura Fizyczna i Routing (60 min)

- Cabling: Wykonaj patchcord kategorii 6a (T568B). Zweryfikuj testerem.

- Zarządzanie: Skonfiguruj przełącznik Cisco (przez konsolę) oraz router TP-Link.

- Trunking: Skonfiguruj łącze między TP-Link (Router-on-a-stick) a Cisco (Trunk 802.1Q).

- VLANy:

  - VLAN 10 (Linux/Serwery): Izolowana sieć dla maszyn Linux.

  - VLAN 20 (Windows/Domena): Sieć dla kontrolera domeny i stacji roboczych.

  - Zapewnij routing między VLANami (Inter-VLAN Routing).

MODUŁ 2: Infrastruktura Wirtualna – Windows Server (90 min)

- AD DS & DNS: Zainstaluj kontroler domeny firma.local.

- DHCP: Skonfiguruj serwer DHCP dla VLAN 20.

- Integracja DNS: Skonfiguruj serwer DNS tak, aby klient mógł wywołać serwer Linux po nazwie (np. serwer.firma.local).

- IIS & Records: Uruchom IIS, skonfiguruj stronę główną.

MODUŁ 3: Infrastruktura Wirtualna – Linux Server (90 min)

- LAMP & Speedtest:

  - Zainstaluj Apache2, MariaDB, PHP.

  - Wdróż LibreSpeed (Speedtest) w /var/www/html/speedtest.

- Integracja z AD: Użyj SSSD lub Realmd, aby Linux "widział" domenę (opcjonalnie: autoryzacja do bazy danych kontami domenowymi).

- Wydajność: Skonfiguruj firewall (iptables/nftables) tak, aby przepuszczał tylko ruch na portach 80, 443 oraz 22.

MODUŁ 4: Hardening (Bezpieczeństwo) i Dokumentacja (60 min)

- GPO (Windows):

  - Wdróż SRP (Software Restriction Policies), blokując calc.exe i cmd.exe.

  - Wdróż audyt bezpieczeństwa (Event ID 4625 - logowanie).

  - Wymuś włączenie RDP przez GPO.

- Dokumentacja:

  - Schemat fizyczny (kabel, switche, routery).

  - Schemat logiczny (VLANy, adresacja IP, bramy).

  - Raport z iPerf3 (czy wydajność portu 10Gb/s/1Gb/s nie jest dławiona przez switch).

Architektura Systemu (Wizualizacja logiczna)

Kryteria Oceny (Egzaminator)

- Celujący (6): Wszystko działa. Linux resolve’uje nazwę w Windows DNS, VLANy komunikują się ze sobą przez router, GPO blokuje aplikacje, a Speedtest mierzy wydajność fizycznego łącza. Dokumentacja techniczna jest bezbłędna.

- Bardzo dobry (5): Wszystkie usługi działają, ale brak integracji DNS między Linuxem a Windowsem (Linux używa IP, nie nazwy).

- Dobry (4): Działa domena i dostęp do sieci, ale brak zaawansowanej konfiguracji VLAN na Cisco (sieć "płaska").

- Dostateczny (3): Fizyka działa, podstawowa domena działa, brak konfiguracji zaawansowanych usług (Speedtest/SRP/Audyt).

Zestaw pytań egzaminacyjnych dla ucznia (na obronę):

- Dlaczego VLANy wymagają tagowania (802.1Q) przy trunkingu między różnymi producentami?

- Jakie jest ryzyko "Mixed Mode" w SQL Server i jak je ograniczyć?

- Dlaczego w środowisku domenowym serwer DNS jest kluczowy dla poprawnego działania usług?

- Jak sprawdzić, czy wąskim gardłem sieci jest switch, czy kabel (jaka komenda w Linuxie pomoże zdiagnozować błędy na interfejsie)?